第五讲 ALU模块设计

原理概念：ALU是cpu的核心部件,它完成一系列算术运算和逻辑运算电路，。

原理框图:

：

实验目的：

- 根据ALU原理框图，使用verilog语言设计并实现一个32位的ALU模块，运算指令码长度[4:0]；

- 一个32位数输入到A口，或由sw10-sw7输入4位数到A口；

- 一个32位数输入到B口，或由SW6-SW3输入4位数到B口

- 运算器暂只支持”加、减 “2种操作，输入控制信号ALUOp（[4:0]）；

- 结果输出到C[31:0]；

- 由sw[12]控制数码管显示A，B，C，Zero四个数。

一、ALU模块接口定义

Module alu(

input signed [31:0] 	A, B,  //alu input num

input [4:0]  			ALUOp, //alu how to do 
output signed [31:0] 	C, // alu result

output reg  		Zero

);

Endmodule

二、NEXYS4主板开关定义

说明：SW[12]=1 ：循环显示ALU中的A，B，C，Zero的内容。

SW[2]= 1  ：C=A+B

SW[2]= 0  ：C=A-B

实验任务一

1) sw[10]--sw[7] -----> A口

2) sw[6]--sw[3]  -----> B口

3) sw[2] =1  c口=A+B ;

sw[2] =0  c口=A-B ;

循环输出 A、B、C、Zero的值，结尾加FFFFFFFF，测试是否满足运算要求。

注明：[4:0]ALUOp 可以如下类似定义

// ALU control code

`define  ALUOp_add  5'b00001

`define  ALUOp_sub  5'b00010

一、

Assign a = {{28{Sw_i[10]}},sw_i[10:7]}

Assign b =

二、4位模16，3位模8

三、主模块、仿真模块和ALU模块功能定义

Always(*)

实验任务二：  always@

1）实现RF部件和ALU部件的关联，使得指定寄存器的数值送入ALU部件参与运算，具体参见下图：

2）通过SW_i输入双端口要读出的寄存器编号A1，A2，并将读出的数值RD1，RD2送入ALU的A，B输入端，根据设定的ALUOp，计算结果，并显示。

3）通过SW_i输入要写入寄存器编号和数值A3，WD，再通过步骤2），将计算结果显示出来。

4）NEXYS4主板开关定义如下：

Assign a = rd1；

Assign b=rd2

例子代码：

if(!sw_i[2]) begin //read

rs1=sw_i[10:8];//A1

rs2=sw_i[7:5];//A2

end

else begin //write

rd = sw_i[10:8];//A3

wd = {{29{sw_i[7]}},sw_i[7:5]};

RegWrite=sw_i[2];  end

NEXYS4主板开关定义说明：

a) sw[12]=1，循环显示A，B，C，Zero四个数值。

b) sw[10]--sw[8] -----> A1，A3 ,   用来取代rs1，rd   (缩减为3位)

c) sw[7]--sw[5]  -----> A2，WD ，用来取代rs2，wd。(缩减为3位)

d) sw[4]--sw[3]  -----> ALUOp。

e) sw[2]=0 ,	写寄存器使能信号无效，不能修改寄存器，只能读寄存器 ，

sw[10:8] 代表A1寄存器号，

sw[7:5]  代表A2寄存器号。

f) sw[2]=1 ,	写寄存器使能信号有效，可以修改寄存器 ，

sw[10:8] 代表A3写入寄存器号，

sw[7:5]  代表写入寄存器数值。

sw[1]=0, 非调试模式，可以修改对应寄存器数值

sw[1] =1, 调试模式，不能修改对应寄存器数值

注意：1）通过sw开关输入的A，B，WD运算数，它们是有符号数，位宽不到32位，有的输入的是3位或4位，那么它们的符号位如何处理？

- RF寄存器组件的输入端口A1，A2，A3 的开关输入，需要扩展吗？