作业三：DHCP与RIP协议配置

第一步：设计并连线

第二步：配置三台路由器的端口IP

- 左上角路由器配置

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface Serial1/0

Router(config-if)#ip address 202.114.1.5 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#clock rate 38400

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

- 中间路由器配置

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface Serial1/0

Router(config-if)#ip address 202.114.1.6 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 202.114.1.10 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

- 右上角路由器

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#interface FastEthernet0/0

Router(config-if)#ip address 202.114.1.17 255.255.255.240

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface FastEthernet0/1

Router(config-if)#ip address 202.114.1.9 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

第三步：开启DHCP服务并且配置主机

- 左上角路由器

Router(config)#ip dhcp pool 1

Router(dhcp-config)#network 172.16.1.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 172.16.1.1

Router(dhcp-config)#exit

- 右上角路由器

Router(config-if)#ip dhcp pool 2

Router(dhcp-config)#network 202.114.1.16 255.255.255.240

Router(dhcp-config)#default-router 202.114.1.17

Router(dhcp-config)#exit

- 配置主机

第四步：配置RIP协议

- 左上角路由器

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 202.114.1.0

Router(config-router)#network 172.16.0.0

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#

Router(config-router)#exit

- 中间路由器

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 202.114.1.0

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#exit

- 右上角路由器

Router(config)#router rip

Router(config-router)#network 202.114.1.0

Router(config-router)#version 2

Router(config-router)#exit