作业九：IPv6 OSPF协议配置

第一步：设计并连线

第二步：配置两台路由器的IPv6端口

- Router 0配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#int g0/1

Router(config-if)#ipv6 add 2000:9::/64 eui-64

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/0

Router(config-if)#ipv6 add 2000:10::/64 eui-64

Router(config-if)#no shut

- Router 1配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#ipv6 add autoconf

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/1

Router(config-if)#ipv6 add 2000:11::/64 eui-64

Router(config-if)#no shut

第三步：配置OSPF动态路由

- Router 0配置

Router(config-if)# ipv6 router ospf 1

Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1

Router(config-rtr)#int g0/1

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

Router(config-if)#int g0/0

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

- Router 1配置

Router(config-if)# ipv6 router ospf 1

Router(config-rtr)#router-id 2.2.2.2

Router(config-rtr)#int g0/1

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 1

Router(config-if)#int g0/0

Router(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0

第四步：配置主机

- PC0为例