作业二十二：IPv4和IPv6网络兼容配置

第一步：设计并连线

第二步：配置正常的链路（端口）

- Router 0配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#int g0/1

Router(config-if)#ipv6 add 2000:9::1/64

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/0

Router(config-if)#ip add 202.202.202.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

- Router 1配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#int g0/1

Router(config-if)#ipv6 add 2000:10::1/64

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/0

Router(config-if)#ip add 202.202.202.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

第三步：通道和路由配置

- Router 0配置

Router(config)#int tunnel 0

Router(config-if)#ipv6 add 2000:11::1/64

Router(config-if)#tunnel source g0/0

Router(config-if)#tunnel dest 202.202.202.2

Router(config-if)#tunnel mode ipv6ip

Router(config-if)#ipv6 route 2000:10::/64 2000:11::2

- Router 1配置

Router(config-if)#int tunnel 0

Router(config-if)#ipv6 add 2000:11::2/64

Router(config-if)#tunnel source g0/0

Router(config-if)#tunnel dest 202.202.202.1

Router(config-if)#tunnel mode ipv6ip

Router(config-if)#ipv6 route 2000:9::/64 2000:11::1

第四步：环回IPv4地址测试

- Router 0配置

Router(config)#int loopback 101

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#ip route 10.2.2.0 255.255.255.0 202.202.202.2

- Router 1配置

Router(config)#interface loopback 102

Router(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.0

Router(config-if)#ip route 10.1.1.0 255.255.255.0 202.202.202.1