作业二十：ACL访问控制列表配置

第一步：设计并连线

配置标准ACL：（靠近目的地）

（1）192.168.3.0网络中的计算机不能访问192.168.2.0网络 → 路由器2配置，必须是f0/0端口out上的deny；

（2）192.168.2.2计算机可以Telnet到Route2，其他计算机不允许 → 路由器2配置，在vty内部进行配置；

配置扩展ACL：（靠近源头）

（1）192.168.3.0网络中的计算机可以访问server中的WWW服务，其他计算机不允许 → 路由器0配置，f0/1端口in上的deny；路由器2配置，f0/0端口in上的deny；

（2）192.168.2.0网络中的计算机可以访问server中的TFTP服务，其他计算机不允许 → 路由器2配置， f0/0端口in上的deny；路由器2配置，f0/0端口in上的deny；

第二步：配置正常的链路（端口+OSPF+DHCP）

- Router 0配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 192.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 202.114.9.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ip dhcp pool left

Router(dhcp-config)#network 192.168.3.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.3.1

Router(dhcp-config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 202.114.9.0 0.0.0.255 area 0

- Router 1配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 202.114.9.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 202.114.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int f1/0

Router(config-if)#ip add 202.114.11.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#ip dhcp pool upper

Router(dhcp-config)#network 202.114.11.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 202.114.11.1

Router(dhcp-config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 202.114.9.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 202.114.10.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 202.114.11.0 0.0.0.255 area 0

- Router 2配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 202.114.10.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-router)#ip dhcp pool 1

Router(dhcp-config)#network 202.114.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 202.114.10.1

Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1

Router(dhcp-config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 202.114.10.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

第三步：ACL任务

- 拓展ACL（1）的一部分

Router0> enable

Router0# conf t

# 1. 定义扩展 ACL 101

# 允许 3.0 网段访问服务器的 TCP 80 端口

Router0(config)# access-list 101 permit tcp 192.168.3.0 0.0.0.255 host 202.114.11.100 eq 80

# 明确拒绝其他所有机器访问该服务器的 80 端口（满足“其他计算机不允许”）

Router0(config)# access-list 101 deny tcp any host 202.114.11.100 eq 80

# 必须放行其他流量（如 OSPF 协议和正常的 Ping），否则网络会断开

Router0(config)# access-list 101 permit ip any any

# 2. 应用到 3.0 网段进入路由器的接口

Router0(config)# interface fastEthernet 0/1

Router0(config-if)# ip access-group 101 in

- 标准ACL（1）

# 1. 定义标准 ACL 1

Router2(config)# access-list 1 deny 192.168.3.0 0.0.0.255

Router2(config)# access-list 1 permit any

# 2. 应用到发往 2.0 网段的出口（靠近目的地）

Router2(config)# interface fastEthernet 0/0

Router2(config-if)# ip access-group 1 out

- 标准ACL（2）

# 1. 定义标准 ACL 2

Router2(config)# access-list 2 permit host 192.168.2.2

# 注意：ACL 默认末尾拒绝所有，所以除了 2.2 其他人都进不来

# 2. 应用到虚拟终端线路 (VTY)

Router2(config)# line vty 0 4

Router2(config-line)# access-class 2 in

Router2(config-line)# password cisco

Router2(config-line)# login

- 拓展ACL（2）的一部分

# 1. 定义扩展 ACL 102

# 允许 2.0 网段访问服务器的 UDP 69 端口 (TFTP)

Router2(config)# access-list 102 permit udp 192.168.2.0 0.0.0.255 host 202.114.11.100 eq 69

# 拒绝其他机器访问该服务器的 TFTP

Router2(config)# access-list 102 deny udp any host 202.114.11.100 eq 69

# 同样，必须放行其他 IP 流量

Router2(config)# access-list 102 permit ip any any

# 2. 应用到 2.0 网段进入路由器的入口

Router2(config)# interface fastEthernet 0/1

Router2(config-if)# ip access-group 102 in