作业二：静态路由配默认路由

第一步：设计并连线

- 需要区分两种不同的物理线

第二步：配置主机IP地址和默认网关

- 以PC0为例

第三步：配置路由器

- 以左上路由器为例

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 202.114.13.1 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 202.114.9.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 202.114.13.2

Router#show running

- 以中间路由器为例

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 202.114.13.2 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 202.114.13.6 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f1/0

Router(config-if)#ip add 202.114.13.10 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f1/1

Router(config-if)#ip add 202.114.13.14 255.255.255.252

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#ip route 202.114.9.0 255.255.255.0 202.114.13.1

Router(config)#ip route 202.114.10.0 255.255.255.0 202.114.13.5

Router(config)#ip route 202.114.11.0 255.255.255.0 202.114.13.9

Router(config)#ip route 202.114.12.0 255.255.255.0 202.114.13.13

Router#show running