作业十一：利用VTP动态VLAN配置

第一步：设计并连线

第二步：绑定Trunk端口

- Switch 0配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int g0/1

Switch(config-if)#switch mode trunk

- Switch 1配置

Switch(config)#int g0/1

Switch(config-if)#switch mode trunk

Switch(config-if)#int g0/2

Switch(config-if)#switchport mode trunk

- Switch 2配置

Switch(config)#int g0/1

Switch(config-if)#switch mode trunk

第三步：VTP设置及VLAN声明

- Switch 0配置

Switch(config-if)#vtp domain MySchool

Switch(config)#vtp password 123

Switch(config)#vtp mode server

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name Teacher

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#name Student

- Switch 1配置

Switch(config-if)#vtp domain MySchool

Switch(config)#vtp password 123

Switch(config)#vtp mode client

- Switch 2配置

Switch(config)#vtp domain MySchool

Switch(config)#vtp password 123

Switch(config)#vtp mode client

第四步：绑定Access端口

- Switch 0配置

Switch(config-vlan)#int f0/1

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#switch access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#switch access vlan 20

- Switch 1配置

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#switch access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#switch access vlan 20

- Switch 2配置

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#switch access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#switch mode access

Switch(config-if)#switch access vlan 20

第五步：配置主机

- PC0为例

说明：这部分设计的目的就是为了减轻声明VLAN号的负担。