作业十七：三层交换机跨VLAN配置（另例）

第一步：设计并连线

第二步：配置VLAN交换机

- Switch 0配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#vlan 5

Switch(config-vlan)#int f0/1

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 2

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int f0/24

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 2

Switch(config-if)#int g0/1

Switch(config-if)#sw mode trunk

- Switch 1配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#vlan 5

Switch(config-vlan)#int f0/1

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 2

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 2

Switch(config-if)#int f0/3

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int f0/23

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int g0/1

Switch(config-if)#sw mode trunk

第三步：三层交换机处理VLAN请求

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#ip routing

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#vlan 5

Switch(config-vlan)#int vlan 2

Switch(config-if)#ip add 192.16.9.254 255.255.255.0

Switch(config-if)#int vlan 5

Switch(config-if)#int f0/23

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int f0/24

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 2

第四步：DHCP协议配置

Switch(config-if)#ip dhcp pool 2

Switch(dhcp-config)#network 192.16.9.0 255.255.255.0

Switch(dhcp-config)#default-router 192.16.9.254

Switch(dhcp-config)#ip dhcp pool 5

Switch(dhcp-config)#network 202.114.9.0 255.255.255.0

Switch(dhcp-config)#default-router 202.114.9.254