作业十五：单臂路由跨VLAN配置

第一步：设计并连线

第二步：配置VLAN交换机

- Switch 0和1相同的配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#int f0/1

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 20

Switch(config-if)#int g0/1

Switch(config-if)#sw mode trunk

第三步：路由器端口配置

- Router 0配置

Router1(config)# interface g0/1

Router1(config-if)# no shutdown

Router1(config)# interface g0/1.10

Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router1(config-subif)# ip address 10.9.1.254 255.255.255.0

Router1(config)# interface g0/1.20

Router1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router1(config-subif)# ip address 10.9.2.254 255.255.255.0

Router1(config)# interface g0/0

Router1(config-if)# ip address 10.9.0.1 255.255.255.252

Router1(config-if)# no shutdown

- Router 1配置

Router2(config)# interface g0/1

Router2(config-if)# no shutdown

Router2(config)# interface g0/1.10

Router2(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

Router2(config-subif)# ip address 10.9.3.254 255.255.255.0

Router2(config)# interface g0/1.20

Router2(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

Router2(config-subif)# ip address 10.9.4.254 255.255.255.0

Router2(config)# interface g0/0

Router2(config-if)# ip address 10.9.0.2 255.255.255.252

Router2(config-if)# no shutdown

第四步：DHCP配置

- Router 0配置

Router1(config)# ip dhcp excluded-address 10.9.1.254

Router1(config)# ip dhcp excluded-address 10.9.2.254

Router1(config)# ip dhcp pool VLAN10_L

Router1(dhcp-config)# network 10.9.1.0 255.255.255.0

Router1(dhcp-config)# default-router 10.9.1.254

Router1(config)# ip dhcp pool VLAN20_L

Router1(dhcp-config)# network 10.9.2.0 255.255.255.0

Router1(dhcp-config)# default-router 10.9.2.254

- Router 1配置

Router2(config)# ip dhcp excluded-address 10.9.3.254

Router2(config)# ip dhcp excluded-address 10.9.4.254

Router2(config)# ip dhcp pool VLAN10_R

Router2(dhcp-config)# network 10.9.3.0 255.255.255.0

Router2(dhcp-config)# default-router 10.9.3.254

Router2(config)# ip dhcp pool VLAN20_R

Router2(dhcp-config)# network 10.9.4.0 255.255.255.0

Router2(dhcp-config)# default-router 10.9.4.254

- PC 0为例

第五步：RIP配置

- Router 0配置

Router1(config)# router rip

Router1(config-router)# version 2

Router1(config-router)# network 10.0.0.0

- Router 1配置

Router2(config)# router rip

Router2(config-router)# version 2

Router2(config-router)# network 10.0.0.0