作业十六：三层交换机跨VLAN配置

第一步：设计并连线

第二步：配置VLAN交换机

- Switch 0和1相同的配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#vlan 5

Switch(config-vlan)#int f0/2

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 2

Switch(config-if)#int f0/3

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 5

Switch(config-if)#int f0/1

Switch(config-if)#sw mode trunk

第三步：左侧三层交换机处理VLAN请求

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#vlan 5

Switch(config-vlan)#ip routing

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#int f0/3

Switch(config-if)#sw  trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#sw mode trunk

第四步：通路端口配置

- 左侧三层交换机配置

Switch(config-if)#int vlan 2

Switch(config-if)#ip add 172.16.9.254 255.255.255.0

Switch(config-if)#int vlan 5

Switch(config-if)#ip add 202.114.9.254 255.255.255.0

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#ip add 192.168.1.1 255.255.255.252

- 中间三层交换机配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#ip routing

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#ip add 192.168.1.2 255.255.255.252

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#ip add 192.168.1.5 255.255.255.252

- Router 0配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.1.6 255.255.255.252

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 192.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

第五步：OSPF和DHCP

- 左侧三层交换机配置

Switch(config-if)#ip dhcp pool 2

Switch(dhcp-config)#network 172.16.9.0 255.255.255.0

Switch(dhcp-config)#default-router 172.16.9.254

Switch(dhcp-config)#ip dhcp pool 5

Switch(dhcp-config)#network 202.114.9.0 255.255.255.0

Switch(dhcp-config)#default-router 202.114.9.254

Switch(dhcp-config)#router ospf 1

Switch(config-router)#network 172.16.9.0 0.0.0.255  area 0

Switch(config-router)#network 202.114.9.0 0.0.0.255  area 0

Switch(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3  area 0

- 中间三层交换机配置

Switch(config-if)#router ospf 1

Switch(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.3 area 0

Switch(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0

- Router 0配置

Router(config-if)#router ospf 1

Router(config-router)#network 192.168.1.4 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#ip dhcp pool right

Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1