作业十四：远程配置交换机

第一步：设计并连线

说明：

1. Laptop0的任务是通过厂商的标准接口初始化switch 1

2. PC0的任务是远程连接到switch 1进行配置

第二步：console端口和RS232	的配置

第三步：通路连接（VLAN 1）

- Switch 0配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int g0/1

Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#int f0/1

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 1

（说明：vlan 1是因为普通的端口没法为switch 1配置IP地址）

- Switch 1配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#int g0/1

Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#no shut

Switch(config-if)#int vlan 1

Switch(config-if)#ip add 1.1.1.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#no shut

- PC 0配置

第四步：配置VLY远程连接

- Switch 1配置

Switch(config-if)#enable password 123  （没有这个设置不行）

Switch(config)#line vty 0 4      （0-4，最多同时五个）

Switch(config-line)#password 456   （远程登录密码）

Switch(config-line)#login

第五步：远程连接实例