作业十：VLAN配置

第一步：设计并连线

第二步：声明VLAN号并绑定access端口

- Switch 0和Switch 1一样的配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#vlan 30

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 20

Switch(config-if)#int f0/3

Switch(config-if)#switchport mode access

Switch(config-if)#switchport access vlan 30

第三步：绑定Trunk端口

- Switch 0和Switch 1一样的配置

Switch(config-if)#int g0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan all

第四步：配置主机

- PC0为例

说明：

Switchport mode trunk│access

Switchport trunk allowed vlan all

Switchport trunk allowed vlan vlan-list

Switchport trunk allowed vlan add vlan-list

Switchport trunk allowed vlan remove vlan-lsit