作业四：OSPF多区域路由

第一步：设计并连线

第二步：配置三台路由器的端口IP

- Router 0配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 9.168.0.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 9.168.1.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

- Router 1配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 9.168.3.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 9.168.0.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

- Router 2配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 9.168.1.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 9.168.2.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

- Router 3配置

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int f0/0

Router(config-if)#ip add 9.168.3.2 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip add 9.168.4.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#exit

第三步：开启DHCP服务和中继

- Router 0配置

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip helper-address 9.168.0.2

Router(config-if)#exit

- Router 1配置

Router(config)#ip dhcp pool right

Router(dhcp-config)#network 9.168.4.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 9.168.4.1

Router(dhcp-config)#exit

Router(config)#ip dhcp pool left

Router(dhcp-config)#network 9.168.2.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 9.168.2.1

Router(dhcp-config)#exit

- Router 2配置

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip helper-address 9.168.0.2

Router(config-if)#exit

- Router 3配置

Router(config)#int f0/1

Router(config-if)#ip helper-address 9.168.3.1

Router(config-if)#exit

第四步：配置OSPF协议

- Router 0配置

Router(config)#route ospf 1

Router(config-router)#network 9.168.0.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 9.168.1.0 0.0.0.255 area 1

Router(config-router)#exit

- Router 1配置

Router(config)#route ospf 1

Router(config-router)#network 9.168.0.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 9.168.3.0 0.0.0.255 area 2

Router(config-router)#exit

- Router 2配置

Router(config)#route ospf 1

Router(config-router)#network 9.168.1.0 0.0.0.255 area 1

Router(config-router)#network 9.168.2.0 0.0.0.255 area 1

Router(config-router)#exit

- Router 3配置

Router(config)#route ospf 1

Router(config-router)#network 9.168.4.0 0.0.0.255 area 2

Router(config-router)#network 9.168.3.0 0.0.0.255 area 2

Router(config-router)#exit