期末备考练习

题目要求：

（1）标准ACL配置：不允许PC0访问网络192.168.30.0/24和192.168.40.0/24；

（2）拓展ACL配置：只有PC1能访问Server的HTTP服务；

（3）DHCP配置中继服务，统一在R0路由器处理请求；

（4）其他要求如图。

步骤一：连线与标注（略）

步骤二：交换机级别配置（VLAN声明+端口）

- Switch 1和2一样的配置

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#int f0/1

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 10

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#sw mode access

Switch(config-if)#sw access vlan 20

Switch(config-if)#int f0/5

Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#int range f0/3-4

Switch(config-if-range)#sw mode trunk

Switch(config-if-range)#channel-group 1 mode on

Switch(config-if-range)#exit

步骤三：完整IP地址配置（端口+DHCP）

- Router 0

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#ip add 192.168.10.1 255.255.255.0

Router(config-if)#ip nat inside

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/1

Router(config-if)#ip add 10.1.1.2 255.255.255.240

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#access-list 1 permit 192.168.10.0 0.0.0.255

Router(config)#ip nat pool MY_POOL 10.1.1.3 10.1.1.10 netmask 255.255.255.240

Router(config)#ip nat inside source list 1 pool MY_POOL overload

Router(config)#ip dhcp pool left

Router(dhcp-config)#network 192.168.30.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.30.1

Router(dhcp-config)#ip dhcp pool left2

Router(dhcp-config)#network 192.168.40.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.40.1

Router(config-router)#ip dhcp pool right

Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.1

- Router 1

Router>en

Router#conf t

Router(config)#int g0/0

Router(config-if)#ip add 10.1.1.1 255.255.255.240

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/1

Router(config-if)#ip add 10.1.2.2 255.255.255.252

Router(config-if)#no shut

Router(config-if)#int g0/2

Router(config-if)#ip add 192.168.20.1 255.255.255.0

Router(config-if)#no shut

Router(config)#int g0/1

Router(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2

- 三层交换机

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#vlan 20

Switch(config-vlan)#ip routing

Switch(config)#int f0/1

Switch(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#int f0/2

Switch(config-if)#sw trunk encapsulation dot1q

Switch(config-if)#sw mode trunk

Switch(config-if)#int vlan 10

Switch(config-if)#ip add 192.168.30.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#int vlan 20

Switch(config-if)#ip add 192.168.40.1 255.255.255.0

Switch(config-if)#int g0/1

Switch(config-if)#no switchport

Switch(config-if)#ip add 10.1.2.1 255.255.255.252

Switch(config-if)#no shut

Switch(config-if)#int vlan 10

Switch(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2

Switch(config-if)#int vlan 20

Switch(config-if)#ip helper-address 10.1.1.2

步骤四：路由协议（静态/OSPF及其虚拟链路/RIP）

- Router 0

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#router-id 8.8.8.8

Router(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.15 area 1

Router(config-router)#area 1 virtual-link 7.7.7.7

- Router 1

Router(config-if)#router ospf 1

Router(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.15 area 1

Router(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 1

Router(config-router)#network 192.168.20.0 0.0.0.255 area 1

- 三层交换机

Switch(config-if)#router ospf 1

Switch(config-router)#router-id 7.7.7.7

Switch(config-router)#network 10.1.2.0 0.0.0.3 area 1

Switch(config-router)#network 192.168.30.0 0.0.0.255 area 0

Switch(config-router)#network 192.168.40.0 0.0.0.255 area 0

Switch(config-router)#area 1 virtual-link 8.8.8.8

步骤五：VPN技术

- Router 0

Router(config)#int tunnel 0

Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.252

Router(config-if)#tunnel source g0/1

Router(config-if)# tunnel destination 10.1.2.1

Router(config-if)#ip route 192.168.30.0 255.255.255.0 172.16.1.2

Router(config)#ip route 192.168.40.0 255.255.255.0 172.16.1.2

- 三层交换机

Router(config)#int tunnel 0

Router(config-if)# ip address 172.16.1.2 255.255.255.252

Router(config-if)#tunnel source g0/1

Router(config-if)# tunnel destination 10.1.1.2

Router(config-if)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 172.16.1.1

步骤六：ACL限制设计编写

- 拓展ACL：Router0

Router(config)#access-list 100 permit tcp host 192.168.10.3 host 192.168.20.100 eq 80

Router(config)#access-list 100 deny tcp 192.168.10.0 0.0.0.255 host 192.168.20.100 eq 80

Router(config)#access-list 100 permit ip any any

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#ip access-group 100 in

- 拓展ACL：三层交换机

Switch(config)#access-list 100 deny tcp any host 192.168.20.100 eq 80

Switch(config)#access-list 100 permit ip any any

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#ip access-group 100 in

Switch(config-if)# interface vlan 20

Switch(config-if)# ip access-group 100 in

- 标准ACL：三层交换机

Switch(config-if)#access-list 10 deny host 192.168.10.2

Switch(config)#access-list 10 permit any

Switch(config)#interface vlan 10

Switch(config-if)#ip access-group 10 out

Switch(config-if)#interface vlan 20

Switch(config-if)# ip access-group 10 out

步骤七：差错并提交（略）